Formelsammlung für die Prüfung zur Zulassung Amateurfunk

gültig ab 01.01.2025

| Kirchhoffsche Regeln | I1+I2+⋯+IN=0 U1+U2+⋯+UN=0 | Ui | Teilspannungen i=1, 2, 3, ⋯, N | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ii | Teilströme i=1, 2, 3, ⋯, N | A |

| Ohmsches Gesetz | U=R⋅I | U | Spannung | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | Strom | A |
|  |  | R | Widerstand | Ω |

| Leistung und Arbeit | P=U⋅I=U2R=I2⋅R W=P⋅t | U | Spannung | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | Stromstärke | A |
|  |  | R | Widerstand | Ω |
|  |  | P | Leistung | W |
|  |  | t | Zeit | s |
|  |  | W | Arbeit | J |

| Effektiv- und Spitzenwerte bei sinusförmiger Wechsel-spannung | U=Ueff⋅2=Ueff⋅1,414 Uss=2⋅U | U | Spannungsamplitude | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ueff | Effektivspannung (RMS) | V |
|  |  | Uss | Gesamtspannung | V |

| Widerstände in Reihenschaltung | RG=R1+R2+R3+⋯+RN |  |  | RG | Gesamtwiderstand | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei 2 Wider-ständen (Spannungsteiler): | U1U2=R1R2 | UG=U1+U2 | U1=UG∙R1R1+R2 | Ri | Teilwiderstände i=1, 2, 3, ⋯, N | Ω |
|  |  |  |  | UG | Gesamtspannung | V |

| Widerstände in Parallel-schaltung | RG=11R1+1R2+1R3+⋯+1RN |  | RG | Gesamtwiderstand | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ri | Teilwiderstände i=1, 2, 3, ⋯, N | Ω |
| Bei 2 parallel geschalteten Widerstände gilt: | RG=R1⋅R2R1+R2 | I2I1=R1R2 | IG | Gesamtstrom | A |
|  |  |  | I1 | Strom durch R1 | A |
|  |  |  | I2 | Strom durch R2 | A |
|  | IG=I1+I2 | U1=U2 | U1 | Spannung über R1 | V |
|  |  |  | U2 | Spannung über R2 | V |

| Widerstand von Drähten | R=ρ⋅lAD AD=dD2⋅π4=rD2⋅π | ρ | Spezifischer Widerstand | Ωmm2m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | Widerstand | Ω |
|  |  | l | Länge | m |
|  |  | rD | Radius | mm |
|  |  | dD | Drahtdurchmesser | mm |
|  |  | AD | Drahtquerschnittsfläche | mm2 |

| Kapazitiver Widerstand | Xc=1ω⋅C=12⋅π⋅f⋅C | Xc | Kapazitiver Widerstand | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Kapazität | F |
|  |  | f | Frequenz | Hz |
|  |  | ω | Kreisfrequenz | 1s |

| Kondensatoren Reihenschaltung: | CG=11C1+1C2+1C3+…+1CN | CG | Gesamtkapazität | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parallelschaltung: | CG=C1+C2+C3+...+CN | Ci | Teilkapazitäten i=1, 2, 3, ⋯, N | F |

| Kapazität eines Platten-kondensators Elektrische Feldstärke | C=ε0 ∙εr∙Ad E=UCd | A | Kondensatorplattenfläche | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | Plattenabstand | m |
|  |  | C | Kapazität | F |
|  |  | εr | Permittivitätszahl | - |
|  |  | ε0 | Elektrische Feldkonstante: 8,85E-12 | AsVm |
|  |  | E | Elektrische Feldstärke | Vm |
|  |  | UC | Spannung über C | V |

| Induktiver (Blind-) Widerstand | XL=ω⋅L=2∙π∙f∙L | XL | Induktiver Blindwiderstand | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | Induktivität | H VsA |
|  |  | f | Frequenz | Hz |
|  |  | ω | Kreisfrequenz | 1s |

| Induktivitäten Reihenschaltung: | LG=L1+L2+L3+⋯+LN | LG | Gesamtinduktivität | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parallelschaltung: | LG=11L1+1L2+1L3+⋯+1LN | Li | Teilinduktivitäten i=1, 2, 3, ⋯, N | H |

| Induktivität von Schalenkern-spulen (auch für mehr-lagige Spulen) | L=NW2⋅AL | NW | Anzahl Windungen | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AL | Induktivitätsfaktor | nH |
|  |  | L | Induktivität | nH |

| Magnetische Flussdichte | Bm=μr⋅μ0⋅H | Bm | Magnetische Flussdichte | T Vsm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | μr | Relative Permeabilität | - |
|  |  | μ0 | Magnetische Feldkonstante (1,26E-6) | Hm |
|  |  | H | magnetische Feldstärke | Am |

| Induktivität der Ringspule (auch für lange Zylinderspule wenn lm>D) | L=μ0⋅μr⋅NW2⋅ASlm | L | Induktivität | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lm | Umfang/Länge der Spule | m |
|  |  | AS | Querschnittsfläche der Spule | m2 |
|  |  | NW | Anzahl Windungen | - |
|  |  | μ0 | Magnetische Feldkonstante (1,26E-6) | Hm |
| Magnetische Feldstärke in einer Ringspule | H=I⋅NWlm | μr | Relative Permeabilität | - |
|  |  | I | Stromstärke | A |
|  |  | H | magnetische Feldstärke | Am |

| Transformator / Übertrager | u=NPNS=UPUS=ISIP=ZPZS P: Primär S: Sekundär | u | Übersetzungsverhältnis | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Anzahl Windungen | - |
|  |  | U | Spannung | V |
|  |  | I | Strom | A |
|  |  | Z | Impedanz | Ω |

| Netztrafo | PP≈1,2∙PS AFe≈PP⋅cm2W NV≈42AFe⋅cm2V | PP | Primärleistung | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | Sekundärleistung | W |
|  |  | AFe | Eisenkernquerschnitt | cm2 |
|  |  | NV | Windungszahl pro Volt | -V |

| Belastbarkeit von Wicklungen | Imax=S∙AD mit S≈2,5A/mm2 | S | Stromdichte | Amm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AD | Drahtquerschnitt | mm2 |
|  |  | Imax | Maximale Stromstärke | A |

| Periodendauer | T=1f | T | Periode | s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f | Frequenz | Hz |
| Kreisfrequenz | ω=2⋅π⋅f | ω | Kreisfrequenz | 1s |
| Phasen-geschwindigkeit | c=f⋅λ=ω∙λ2∙π | c | Lichtgeschwindigkeit | ms |
|  |  | λ | Wellenlänge | m |

| RC-Tiefpass / RC-Hochpass | fg=12⋅π⋅R⋅C | fg | Grenzfrequenz (Frequenz am -3dB-Punkt) | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | Widerstand | Ω |
| RL-Tiefpass / RL-Hochpass | fg=R2⋅π⋅L | C | Kapazität | F |
|  |  | L | Induktivität | H |

| Schwingkreis | f0=12⋅π⋅L⋅C Im Resonanzfall XC=XL gilt: Q=f0B=RPXL=RPXC=XLRS=XCRS | f0 | Resonanzfrequenz | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q | Güte | - |
|  |  | B | Bandbreite | Hz |
|  |  | RP | paralleler (P) serieller (S) Verlustwiderstand | Ω |
|  |  | RS |  |  |
|  |  | C | Kapazität | F |
|  |  | L | Induktivität | H |
|  |  | XL | Induktiver Blindwiderstand | Ω |
|  |  | XC | Kapazitiver Blindwiderstand | Ω |

| Transistor Für Gleichstrom gilt: Für Wechselstrom gilt: B: Basis C: Kollektor E: Emitter | BT=ICIB IE=IC+IB vI=β=∆IC∆IB vU=∆UCE∆UBE vP=vU∙vI | BT | Gleichspannungs-verstärkung | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IB,C,E | Ruheströme | A |
|  |  | ΔI | Differenzstrom | A |
|  |  | ΔU | Differenzspannung | V |
|  |  | vI | Wechselstrom-verstärkung | - |
|  |  | β | Wechselstrom-verstärkung | - |
|  |  | vU | Wechselspannungs-verstärkung | - |
|  |  | vP | Leistungsverstärkung für Wechselstrom | - |
|  |  | ∆UCE | Teilspannung (C zu E) | V |
|  |  | ∆UBE | Teilspannung (B zu E) | V |

| Operations- verstärker Verstärkung: | Invertierender Verstärker vU=UAUE=-R2R1 | Nicht-invertierender Verstärker vU=UAUE=1+R2R1 |
| --- | --- | --- |

| Innenwiderstand | Ri=∆U∆I | Ri | Innenwiderstand | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RL | Lastwiderstand | Ω |
|  |  | U0 | Leerlaufspannung | V |
|  |  | IK | Kurzschlussstrom | A |
|  |  | ΔR | Differenzwiderstand | Ω |
|  |  | ΔU | Differenzspannung | V |
|  |  | ΔI | Differenzstrom | A |

| Pegel | u=20∙lgUU0 | U=U0∙10u20dB | U | Spannung | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | Leistung | W |
|  | p=10∙lgPP0 | P=P0∙10p10dB | u | Spannungspegel | dB |
|  |  |  | p | Leistungspegel | dB |
| Relativer Pegel: | Spannungs- oder Leistungspegel bezogen auf beliebige Werte von U0 oder P0 (z.B. 1μV, 1V, 1W, 1pW). |  |  |  |  |
| Absoluter Pegel: | 0dB (dBm, dBu) liegt bei P0 = 1mW oder der Spannung U0 = 775mV bei einem System mit R1=RL=600Ω vor. Der absolute Leistungspegel ist auch bei Systemen mit anderen Impedanzen gleich. |  |  |  |  |

| Dämpfung | a=20∙lgU1U2 a=10∙lgP1P2 |  | U1 | Eingangsspannung | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U2 | Ausgangsspannung | V |
|  |  |  | P1 | Eingangsleistung | W |
| Verstärkung/ Gewinn | g=20∙lgU2U1 g=10∙lgP2P1 | U2U1=10g20dB P2P1=10g10dB | P2 | Ausgangsleistung | W |
|  |  |  | a | Dämpfung | dB |
|  |  |  | g | Verstärkung/ Gewinn | dB |

| Wirkungsgrad | η=PabPzu η%=PabPzu∙100% Pab=Pzu-PV | η | Wirkungsgrad | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | η% | Wirkungsgrad | % |
|  |  | Pab | abgegebene Leistung | W |
|  |  | Pzu | zugeführte Leistung | W |
|  |  | PV | Verlustleistung | W |

| Zwischen-frequenz Spiegelfrequenz | fZF=fE±fO fS=fE+2∙fZF für fO>fE fS=fE-2∙fZF für fO<fE | fZF | Zwischenfrequenz | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fE | Empfangsfrequenz | Hz |
|  |  | fO | Oszillatorfrequenz | Hz |
|  |  | fS | Spiegelfrequenz | Hz |

| Thermisches Rauschen | PN=k⋅TK⋅B ∆pN=10∙lgB1B2 UN=2⋅PN⋅R | PN | Rauschleistung | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TK | Temperatur | K |
|  |  | B | Bandbreite | Hz |
|  |  | UN | Rauschspannung | V |
|  |  | R | Widerstand | Ω |
|  |  | ∆pN | Pegelunterschied der Rauschleistungen in B1 und B2 | dB |
|  |  | k | Boltzmann-Konstante, (1,38E-23) | WsK |

| Signal-Rausch-verhältnis Rauschzahl | SNR=10∙lgPSPN SNR=20∙lgUSUN F=PSPNEingangPSPNAusgang nF=10∙lgF nF=SNREingang-SNRAusgang | SNR | Signalrauschverhältnis | dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | Signalleistung | W |
|  |  | PN | Rauschleistung | W |
|  |  | US | Signalspannung | V |
|  |  | UN | Rauschspannung | V |
|  |  | F | Rauschzahl | - |
|  |  | nF | Logarithmische Rauschzahl | dB |

| ERP/EIRP | pERP=pS-a+gd PERP=PS∙10gd-a10dB pEIRP=pERP+2,15 dB PEIRP=1,64∙PERP PEIRP=PS∙10gd-a+2,15 dB10dB | a | Kabelverluste | dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gd | Antennengewinn bezogen auf den Halbwellendipol | dB |
|  |  | pS | Sendeleistungspegel | dBm |
|  |  | pERP | Effektiver Strahlungsleistungspegel bezogen auf den Halbwellendipol im Freiraum | dBm |
|  |  | pEIRP | Effektiver Strahlungsleistungspegel bezogen auf den isotropen Strahler im Freiraum | dBm |
|  |  | PS | Leistung am Sender | W |
|  |  | PERP | Effective Radiated Power | W |
|  |  | PEIRP | Effective Isotropic Radiated Power | W |

| Gewinnfaktor von Antennen | G=10g10 g=10∙lgG Gi=Gd∙1,64 gi=gd+2,15dB Halbwellendipol: Gi=1,64 gi=2,15 dBi λ/4-Vertikalantenne: Gi=3,28 gi=5,15 dBi |  | G | Antennengewinnfaktor i: Isotropstrahler (Strahlt in alle Richtungen gleich) d: Halbwellendipol | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | g | Gewinn | dB |
|  |  |  | gi | Gewinn bezogen auf den Isotropstrahler | dB |
|  |  |  | gd | Gewinn bezogen auf den Halbwellendipol | dB |
| Feldstärke im Fernfeld einer Antenne | E=30Ω∙PA∙Gid=30Ω∙PEIRPd |  | d | Abstand zur Antenne | m |
|  |  |  | E | Elektrisches Feld | V/m |
|  | Gilt für Freiraum-ausbreitung falls: | d>λ2⋅π | λ | Wellenlänge | m |
|  |  |  | PA | Leistung an der Antenne | W |

| Amplituden-modulation | mAM=UmodUT BAM=2∙fNFmax PAM=PT+2⋅PSSB PAM=1+mAM22PT | mAM | Modulationsgrad | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umod | Modulationsspannungs-amplitude | V |
|  |  | UT | Trägerspannungs-amplitude | V |
|  |  | BAM | AM-Bandbreite | Hz |
|  |  | fNFmax | Maximalfrequenz des Niederfrequenzsignals | Hz |
|  |  | PAM | Mittlere Leistung | W |
|  |  | PT | Leistung des Trägers | W |
|  |  | PSSB | Seitenbandsignalleistung | W |
| SSB | BSSB=fNFmax-fNFmin | BSSB | SSB-Bandbreite | Hz |
|  |  | fNFmin | Minimalfrequenz des Niederfrequenzsignals | Hz |

| Frequenz-modulation | mFM=ΔfTfmod BFM=2⋅ΔfT+fmm Carson-Bandbreite BFM (Ungefähre FM-Bandbreite) enthält etwa 99% der Gesamtleistung eines FM-Signals. | mFM | Modulationsgrad | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΔfT | Frequenzhub | Hz |
|  |  | fmod | Modulationsfrequenz | Hz |
|  |  | BFM | FM-Bandbreite | Hz |
|  |  | fmm | Modulationsmaximal-frequenz | Hz |

| (Nyquist-) Abtasttheorem | fabtast>2∙fmax | fabtast | Abtastrate | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fmax | Maximalfrequenz des abgetasteten Signals | Hz |

| Datenüber-tragungsrate, Symbolrate | RD=RS∙n | RD | Datenübertragungsrate | bit/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RS | Symbolrate | Baud |
|  |  | n | Bits pro Symbol | - |

| Verkürzungs-faktor von HF-Leitungen | kv=lGlE=cc0≈1εr | lG | Geometrische Länge | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lE | Elektrische Länge | m |
|  |  | kv | Verkürzungsfaktor | - |
|  |  | εr | Permittivitätszahl | - |
|  |  | c | Lichtgeschwindigkeit im Material | ms |
|  |  | c0 | Lichtgeschwindigkeit im Vakuum (3E8 m/s) | ms |

| Wellen-widerstand HF-Leitungen | Z0=L'C' | Z0 | Wellenwiderstand der Leitung | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L' | Induktivitätsbelag | Hm |
|  |  | C' | Kapazitätsbelag | Fm |

| Koaxiale Leitungen | Z0=60Ωεr∙lnDdi | Z0 | Wellenwiderstand der Leitung | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | Innendurchmesser Aussenleiter | m |
|  |  | di | Durchmesser des Innenleiters | m |
| Symmetrische Zweidraht-leitungen mit ad>2,5 | Z0=120Ωεr∙ln2∙ad | a | Mittenabstand der Leiter | m |
|  |  | d | Durchmesser der Leiter | m |
|  |  | εr | Relative Dielektrizitätszahl | - |

| Viertelwellen-transformator | Z0=ZE∙ZA | Z0 | Wellenwiderstand der Leitung | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZA | Ausgangsschein-widerstand | Ω |
|  |  | ZE | Eingangsschein-widerstand | Ω |

| Stehwellen-verhältnis/ VSWR Dämpfung durch Fehlanpassung: | s=UmaxUmin=Uv+UrUv-Ur s=1+r1-r r=RL-Z0RL+Z0 |  |  | s | Stehwellenverhältnis | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | r | Reflexionsfaktor | - |
|  |  |  |  | Z0 | Wellenwiderstand der HF Leitung | Ω |
|  |  |  |  | RL | Abschlusswiderstand | Ω |
|  | s=RLZ0 | falls | RL>Z0 | Uv | Amplitude der hinlaufenden Welle | V |
|  |  |  |  | Ur | Amplitude der rücklaufenden Welle | V |
|  | s=Z0RL | falls | RL<Z0 | Pv | Hinlaufende Leistung | W |
|  |  |  |  | Pr | Rücklaufende Leistung | W |
|  | r=s-1s+1=UrUv=PrPv Pr=Pv⋅r2 falls Pr≠Pv PL=Pv⋅1-r2 ax=-10∙lg1-r2 |  |  | PL | Leistung an RL | W |
|  |  |  |  | Umax | Maximale Spannung auf der HF Leitung | V |
|  |  |  |  | Umin | Minimale Spannung auf der HF Leitung | V |
|  |  |  |  | ax | Dämpfung | dB |

| Höchste brauchbare Frequenz | fMUF≈fcsinα fopt=0,85∙fMUF | fMUF | Höchste brauchbare Frequenz (Maximal usable frequency) | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fc | Höchste ionosphären-reflektierte Frequenz bei senkrechtem Strahl | Hz |
|  |  | fopt | Optimale Frequenz | Hz |
|  |  | α | Abstrahlwinkel der Antenne relativ zur Erdoberfläche | ° |

| Empfindlichkeit von Mess-systemen | EM=RiUi=1Ii | Ui | Spannung am System bei Vollausschlag | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ii | Strom durch das System bei Vollausschlag | A |
|  |  | Ri | Innenwiderstand des Systems | Ω |
|  |  | EM | Empfindlichkeit | ΩV |

| Messbereichs-erweiterung Spannungs-messer Strommesser | RV=U-UMIM=n-1∙UMIM RV=n-1∙RM RS=RM∙IMI-IM=RMn-1 | RV | Vorwiderstand | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Spannungsmessbereich | V |
|  |  | IM | Strom bei Vollausschlag | A |
|  |  | U | Neuer Spannungs-messbereich | V |
|  |  | RS | Shuntwiderstand | Ω |
|  |  | RM | Messgerätewiderstand | Ω |
|  |  | I | Neuer Strommessbereich | A |

| Relativer maximaler Fehler | FW=±G100∙WEWM | FW | relativer maximaler Fehler | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WE | Endwert des Messbereichs | - |
|  |  | WM | abgelesener Wert | - |
|  |  | G | Genauigkeitsklasse des Messinstruments | - |

Tabelle 1:Spezifischer elektrischer Widerstand (ρ)

| Material | Silber | Kupfer | Gold | Aluminium | Eisen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ in Ωmm2m bei 20oC | 0,0159 | 0,0178 | 0,022 | 0,030 | 0,17 |

Tabelle 2: Relative Dielektrizitätszahl εr

| Dielektrikum | Luft (trocken) | Voll-PE (Polyäthylen) | Schaum-PE | PTFE (Teflon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| εr | 1,00059 | 2,29 | 1,5 | 2,0 |

Tabelle 3: (Physikalische) Konstanten

| c0 | Lichtgeschwindigkeit im Vakuum | 299792458 | m∙s-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| e | Eulersche Zahl | 2,71828 |  |
| ε0 | Elektrische Feldkonstante 1μ0c02 | 8,85E-12 | A∙s∙V-1∙m-1 |
| k | Boltzmann-Konstante | 1,38E-23 | J∙K-1=W∙s∙K-1 |
| μ0 | Magnetische Feldkonstante 4π107 | 1,26E-6 | H∙m-1 |
| π | Kreiszahl | 3,14159 |  |
| T0 | Absoluter Nullpunkt 0°K | -273,15 | °C |
| Z0 | Wellenwiderstand im Vakuum μ0ε0=120π | 377 | Ω |

| Wertkennzeichnung durch Buchstaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | Femto | 10-15 |  | µ | Mikro | 10-6 |  | k | Kilo | 103 |  | T | Tera | 1012 |
| p | Pico | 10-12 |  | m | Milli | 10-3 |  | M | Mega | 106 |  | P | Peta | 1015 |
| n | Nano | 10-9 |  | c | Zenti | 10-2 |  | G | Giga | 109 |  |

| Pegel |  |  |  | Kennfarben für Widerstände |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pegel | Leistungs-verhältnis | Spannungs-verhältnis |  | Kenn-farbe | Wert | Multi-plikator | Toleranz |
| -30 dB | 0,001 | 0,03 |  | Silber | - | 10-2 | ±10% |
| -20 dB | 0,01 | 0,1 |  | Gold | - | 10-1 | ±5% |
| -10 dB | 0,1 | 0,32 |  | schwarz | 0 | 10-0 | - |
| -6 dB | 0,25 | 0,5 |  | braun | 1 | 101 | ±1% |
| -3 dB | 0,5 | 0,71 |  | rot | 2 | 102 | ±2% |
| -1 dB | 0,8 | 0,89 |  | orange | 3 | 103 | - |
| 0 dB | 1 | 1 |  | gelb | 4 | 104 | - |
| 1 dB | 1,26 | 1,12 |  | grün | 5 | 105 | ±0,5 |
| 3 dB | 2 | 1,41 |  | blau | 6 | 106 | ±0,25% |
| 6 dB | 4 | 2 |  | violett | 7 | 107 | ±0,1% |
| 10 dB | 10 | 3,16 |  | grau | 8 | 108 | - |
| 20 dB | 100 | 10 |  | weiss | 9 | 109 | - |
| 30 dB | 1000 | 31,62 |  | keine | - | - | ±20% |

Kabeldämpfungsdiagramm

Dämpfung gebräuchlicher Koaxialleitungen in Abhängigkeit von der Betriebsfrequenz für eine Länge von 100m

Gefundene Fehler bitte an kf-fk@bakom.admin.ch melden – Danke!

(Am besten mit einer Word-Datei mit aktivierter «Änderungen nachverfolgen» oder kommentierter pdf-Datei.)