Raccolta di formule per l'esame di radioamatore (HB9)

valida dal 01.12.2025

| Leggi di Kirchhoff | I1+I2+⋯+IN=0 U1+U2+⋯+UN=0 | Ui | Tensioni parziali i=1, 2, 3, ⋯, N | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ii | Correnti parziali i=1, 2, 3, ⋯, N | A |

| Legge di Ohm | U=R⋅I | U | Tensione | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | Corrente | A |
|  |  | R | Resistenza | Ω |

| Potenza Lavoro | P=U⋅I=U2R=I2⋅R W=P⋅t | U | Tensione | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | Intensità di corrente | A |
|  |  | R | Resistenza | Ω |
|  |  | P | Potenza | W |
|  |  | t | Tempo | s |
|  |  | W | Lavoro | J |

| Valore efficace e valore di picco a tensione alternata sinusoidale | U=Ueff⋅2=Ueff⋅1,414 Uss=2⋅U | U | Ampiezza della tensione | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ueff | Tensione efficace (RMS) | V |
|  |  | Uss | Tensione totale | V |

| Resistenze in serie | RT=R1+R2+R3+⋯+RN |  |  | Ri | Resistenze parziali i=1, 2, 3, ⋯, N | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Con due resistenze | U1U2=R1R2 | UT=U1+U2 | U1=UT∙R1R1+R2 | RT | Resistenza totale | Ω |
|  |  |  |  | UT | Tensione totale | V |

| Resistenze in parallelo | RT=11R1+1R2+1R3+⋯+1RN |  | RT | Resistenza totale | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ri | Resistenze parziali i=1, 2, 3, ⋯, N | Ω |
| Con due resistenze: | RT=R1⋅R2R1+R2 | I2I1=R1R2 | IT | Corrente totale | A |
|  |  |  | I1 | Corrente attraverso R1 | A |
|  |  |  | I2 | Corrente attraverso R2 | A |
|  | IT=I1+I2 | U1=U2 | U1,2 | Tensione ai capi di R1 e R2 | V |

| Resistenza dei fili conduttori | R=ρ⋅lAf Af=df2⋅π4=rf2⋅π | ρ | Resistività | Ωmm2m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | Resistenza | Ω |
|  |  | l | Lunghezza | m |
|  |  | rf | Raggio | mm |
|  |  | df | Diametro del filo | mm |
|  |  | Af | Sezione trasversale del filo | mm2 |

| Reattanza capacitiva | Xc=1ω⋅C=12⋅π⋅f⋅C | Xc | Reattanza capacitiva | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Capacità | F |
|  |  | f | Frequenza | Hz |
|  |  | ω | Pulsazione / Frequenza angolare | 1s |

| Condensatori in serie: | CT=11C1+1C2+1C3+…+1CN | CT | Capacità totale | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| in parallelo: | CT=C1+C2+C3+...+CN | Ci | Capacità parziali i=1, 2, 3, ⋯, N | F |

| Capacità di un condensatore piano Intensità del campo elettrico | C=ε0 ∙εr∙Ad E=UCd | A | Superficie della piastra del condensatore | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | Distanza tra le piastre | m |
|  |  | C | Capacità | F |
|  |  | εr | Permittività relativa | - |
|  |  | ε0 | Costante dielletrica del vuoto: 8,85E-12 | AsVm |
|  |  | E | Intensità del campo elettrico | Vm |
|  |  | UC | Tensione ai capi di C | V |

| Reattanza induttiva | XL=ω⋅L=2∙π∙f∙L | XL | Reattanza induttiva | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | Induttanza | H VsA |
|  |  | f | Frequenza | Hz |
|  |  | ω | Pulsazione/Frequenza angolare | 1s |

| Induttanze in serie: | LT=L1+L2+L3+⋯+LN | LT | Induttanza totale | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| in parallelo: | LT=11L1+1L2+1L3+⋯+1LN | Li | Induttanze parziali i=1, 2, 3, ⋯, N | H |

| Induttanza della bobina toroidale (e bobine multistrato) | L=Nw2⋅AL | NW | Numero di spire | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AL | Fattore di induttanza | nH |
|  |  | L | Induttanza | nH |

| Densità di flusso magnetico | Bm=μr⋅μ0⋅H | Bm | Densità del flusso magnetico | T Vsm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | μr | Permeabilità relativa | - |
|  |  | μ0 | Costante del campo elettrico (1,26E-6) | Hm |
|  |  | H | Intensità del campo magnetico | Am |

| Induttanza della bobina toroidale (e bobina cilindrica se lm>D) | L=μ0⋅μr⋅Nw2⋅ASlm | L | Induttanza | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lm | Circonferenza/lunghezza della bobina | m |
|  |  | AS | Sezione trasversale della bobina | m2 |
|  |  | NW | Numero di spire | - |
|  |  | μ0 | Costante del campo elettrico (1,26E-6) | Hm |
| Intensità del campo magnetico in una bobina toroidale | H=I⋅Nwlm | μr | Permeabilità relativa | - |
|  |  | I | Intensità di corrente | A |
|  |  | H | Intensità del campo magnetico | Am |

| Trasformatore Rapporto di trasformazione | r=NPNS=UPUS=ISIP=ZPZS P: Primario S: Secondario | r | Rapporto di trasformazione | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Numero di spire | - |
|  |  | U | Tensione | V |
|  |  | I | Corrente | A |
|  |  | Z | Impedenza | Ω |

| Trasformatore di rete | PP≈1,2∙PS AFe≈PP⋅cm2W NV≈42AFe⋅cm2V | PP | Potenza primaria | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | Potenza secondaria | W |
|  |  | AFe | Sezione trasversale del nucleo di ferro | cm2 |
|  |  | NV | Numero di spire per Volt | -V |

| Capacità di carico degli avvolgimenti | Imax=S∙Af con S≈2,5A/mm2 | S | Densità della corrente | Amm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Af | Sezione trasversale del filo | mm2 |
|  |  | Imax | Corrente massima | A |

| Durata del periodo | T=1f | T | Periodo | s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f | Frequenza | Hz |
| Frequenza angolare | ω=2⋅π⋅f | ω | Pulsazione/Frequenza angolare | 1s |
| Velocità di fase | c=f⋅λ=ω∙λ2∙π | c | Velocità della luce | ms |
|  |  | λ | Lunghezza d'onda | m |

| RC passa basso / RC passa alto | fg=12⋅π⋅R⋅C | fg | Frequenza di taglio (frequenza al punto -3 dB) | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | Resistenza | Ω |
| RL passa basso / RL passa alto | fg=R2⋅π⋅L | C | Capacità | F |
|  |  | L | Induttanza | H |

| Circuito risonante | f0=12⋅π⋅L⋅C In caso di risonanza XC=XL vale: Q=f0B=RPXL=RPXC=XLRS=XCRS | f0 | Frequenza di risonanza | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q | Qualità | - |
|  |  | B | Larghezza di banda | Hz |
|  |  | RP | Resistenza di perdita parallela (P) seriale (S) | Ω |
|  |  | RS |  |  |
|  |  | C | Capacità | F |
|  |  | L | Induttanza | H |
|  |  | XL | Reattanza induttiva | Ω |
|  |  | XC | Reattanza capacitiva | Ω |

| Transistor Per corrente continua: Per corrente alternata: B: Base C: Collettore E: Emettitore | Bt=ICIB IE=IC+IB vI=β=∆IC∆IB vU=∆UCE∆UBE vP=vU∙vI | Bt | Amplificazione in corrente continua | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IB,C,E | Corrente di polarizzazione | A |
|  |  | ΔI | Corrente differenziale | A |
|  |  | ΔU | Tensione differenziale | V |
|  |  | vI | Amplificazione in corrente alternata | - |
|  |  | β | Amplificazione in corrente alternata | - |
|  |  | vU | Amplificazione in tensione alternata | - |
|  |  | vP | Amplificazione in potenza per corrente alternata | - |
|  |  | ∆UCE | Tensione parziale (da C a E) | V |
|  |  | ∆UBE | Tensione parziale (da B a E) | V |

| Amplificatore operazionale | Amplificatore invertente vU=UAUE=-R2R1 | Amplificatore non invertente vU=UAUE=1+R2R1 |
| --- | --- | --- |

| Resistenza interna | Ri=∆U∆I | Ri | Resistenza interna | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RL | Resistenza | Ω |
|  |  | U0 | Tensione al vuoto | V |
|  |  | IK | Corrente di corto-circuito | A |
|  |  | ΔR | Resistenza differenziale | Ω |
|  |  | ΔU | Tensione differenziale | V |
|  |  | ΔI | Corrente differenziale | A |

| Livello | u=20∙lgUU0 p=10∙lgPP0 | U=U0∙10u20dB P=P0∙10p10dB | U | Tensione | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | Potenza | W |
|  |  |  | u | Livello di tensione | dB |
|  |  |  | p | Livello di potenza | dB |
| Livello relativo: | livello di tensione o di potenza rispetto ai valori arbitrarie di U0 o P0 (per esempio 1μV, 1V,1W,1pW). |  |  |  |  |
| Livello assoluto: | 0dB (dBm, dBu) corrisponde a P0 = 1mW o alla tensione U0 = 775mV per un sistema con R1=RL=600Ω. Il livello di potenza assoluta è lo stesso anche per sistemi con altre impedenze |  |  |  |  |

| Attenuazione | a=20∙lgU1U2 a=10∙lgP1P2 |  | U1 | Tensione d'ingresso | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U2 | Tensione d’uscita | V |
|  |  |  | P1 | Potenza d’ingresso | W |
| Guadagno | g=20∙lgU2U1 g=10∙lgP2P1 | U2U1=10g20dB P2P1=10g10dB | P2 | Potenza d’uscita | W |
|  |  |  | a | Attenuazione | dB |
|  |  |  | g | Amplificazione / guadagno | dB |

| Rendimento | η=PabPzu η%=PabPzu∙100% Pab=Pzu-PV | η | Rendimento | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | η% | Rendimento | % |
|  |  | Pab | Potenza di uscita | W |
|  |  | Pzu | Potenza fornita | W |
|  |  | PV | Potenza di perdita | W |

| Frequenza intermedia Frequenza immagine | fFI=fr±fO fim=fr+2∙fFI per fO>fr fim=fr-2∙fFI per fO<fr | fFI | Frequenza intermedia | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fr | Frequenza di ricezione | Hz |
|  |  | fO | Frequenza dell'oscillatore | Hz |
|  |  | fim | Frequenza immagine | Hz |

| Rumore termico | PN=k⋅TK⋅B ∆pN=10∙lgB1B2 UN=2⋅PN⋅R | Pr | Potenza del rumore | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TK | Temperatura | K |
|  |  | B | Larghezza di banda | Hz |
|  |  | UN | Tensione di rumore | V |
|  |  | R | Resistenza | Ω |
|  |  | ΔpN | Differenze di livellodelle potenze di rumore in B1 e B2 | dB |
|  |  | k | Costante di Boltzmann, 1,38E-23 | WsK |

| Rapporto segnale-rumore Fattore di rumore | SNR=10∙lgPSPN SNR=20∙lgUSUN F=PSPNentrataPSPNuscita nF=10∙lgF nF=SNRentrata-SNRuscita | SNR | Rapporto segnale/rumore | dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | Potenza del segnale | W |
|  |  | PN | Potenza del rumore | W |
|  |  | US | Tensione del segnale | V |
|  |  | UN | Tensione del rumore | V |
|  |  | F | Fattore di rumore | - |
|  |  | nF | Cifra di rumore logaritmica | dB |

| ERP/EIRP | pERP=pS-a+gd PERP=PS∙10gd-a10dB pEIRP=pERP+2,15 dB PEIRP=1,64∙PERP PEIRP=PS∙10gd-a+2,15 dB10dB | a | Perdita (cavo, accoppiatore ecc.) | dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gd | Guadagno dell'antenna riferito al dipolo a semionda | dB |
|  |  | pS | Livello della potenza di trasmissione | dBm |
|  |  | pERP | Livello effettivo della potenza irradiata in relazione al dipolo semionda nello spazio libero | dBm |
|  |  | pEIRP | Livello effettivo della potenza irradiata in relazione al radiatore isotropico nello spazio libero | dBm |
|  |  | PS | Potenza del trasmettitore | W |
|  |  | PERP | Potenza irradiata efficace | W |
|  |  | PEIRP | Potenza irradiata isotropica efficace | W |

| Fattore di guadagno delle antenne | G=10g10 g=10∙lgG Gi=Gd∙1,64 gi=gd+2,15dB Dipolo a semionda: Gi=1,64 gi=2,15 dBi Antenna verticale λ/4: Gi=3,28 gi=5,15 dBi |  | G | Fattore di guadagno dell'antenna i: radiatore isotropico (irradia allo stesso modo in tutte le direzioni) d: dipolo semionda | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | g | Guadagno | dB |
|  |  |  | gi | Guadagno relativo al radiatore isotropico | dB |
|  |  |  | gd | Guadagno relativo al dipolo semionda | dB |
| Intensità di campo nel campo lontano di un'antenna *) | E=30Ω∙PA∙Gid=30Ω∙PEIRPd |  | d | Distanza dall’antenna | m |
|  |  |  | E | Campo elettrico | V/m |
|  | *) valido per la propagazione nello spazio libero se: | d>λ2⋅π | λ | Lunghezza d'onda | m |
|  |  |  | PA | Potenza all'antenna | W |

| Modulazione di ampiezza | mAM=UmodUp BAM=2∙fBFmax PAM=Pp+2⋅PSSB PAM=1+mAM22Pp | mAM | Grado di modulazione | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umod | Ampiezza della tensione di modulazione | V |
|  |  | Up | Ampiezza della tensione portante | V |
|  |  | BAM | Larghezza di banda AM | Hz |
|  |  | fBFmax | Frequenza massima del segnale a bassa frequenza | Hz |
|  |  | PAM | Potenza media | W |
|  |  | Pp | Potenza della portante | W |
|  |  | PSSB | Potenza del segnale della banda laterale | W |
| SSB | BSSB=fBFmax-fBFmin | BSSB | Larghezza di banda SSB | Hz |
|  |  | fBFmin | Frequenza minima del segnale a bassa frequenza | Hz |

| Modulazione di frequenza | mFM=Δfpfmod BFM=2⋅Δfp+fmm Larghezza di banda Carson BFM (Larghezza approsimativa di banda FM) contiene circa il 99% della potenza totale di un segnale FM. | mFM | Grado di modulazione | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δfp | Deviazione di frequenza portante | Hz |
|  |  | fmod | Frequenza di modulazione | Hz |
|  |  | BFM | Larghezza di banda FM | Hz |
|  |  | fmm | Frequenza massima di modulazione | Hz |

| (Nyquist-) Teorema di campionamento | fcamp>2∙fmax | fcamp | Frequenza di campionamento | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fmax | Frequenza massima del segnale campionato | Hz |

| Velocità di trasmissione dati, velocità di simbolo | RD=RS∙n | RD | Velocità di trasmissione dati | bit/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RS | Velocità di simbolo | Baud |
|  |  | n | Bit per simbolo | - |

| Fattore di accorciamento di cavi HF | kv=lGlE=cc0≈1εr | lG | Lunghezza geometrica | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lE | Lunghezza elettrica | m |
|  |  | kv | Fattore di accorciamento | - |
|  |  | εr | Permittività relativa | - |
|  |  | c | Velocità della luce nel materiale | ms |
|  |  | c0 | Velocità della luce nel vuoto (3E8 m/s) | ms |

| Impedenza caratteristica Linee HF | Z0=L'C' | L' | Induttanza per unità di lunghezza | Hm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C' | Capacità per unità di lunghezza | Fm |
|  |  | Z0 | Impedenza caratteristica della linea | Ω |

| Linee coassiali | Z0=60Ωεr∙lnDdi | Z0 | Impedenza caratteristica | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | Diametro interno del conduttore esterno | m |
|  |  | di | Diametro del conduttore interno | m |
| Cavi bifilari simmetrici con a/d > 2,5 | Z0=120Ωεr∙ln2∙ad | a | Distanza da centro a centro dei | m |
|  |  | d | Diametro dei conduttori | m |
|  |  | εr | Costante dielettrica relativa | - |

| Trasformatore a quarto d'onda | Z0=ZE∙ZU | Z0 | Impedenza caratteristica della linea | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZU | Impedenza d’uscita | Ω |
|  |  | ZE | Impedenza d’entrata | Ω |

| Rapporto d’onda stazionaria/ VSWR Attenuazione per disadattamento | s=UmaxUmin=Ud+UrUd-Ur s=1+r1-r r=RL-Z0RL+Z0 s=RLZ0 se RL>Z0 s=Z0RL se RL<Z0 r=s-1s+1=UrUd=PrPd Pr=Pd⋅r2 se Pr≠Pd PL=Pd⋅1-r2 ax=-10∙lg1-r2 | s | Rapporto d’onda stazionaria | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | r | Fattore di riflessione | - |
|  |  | Z0 | Impedenza d'onda della linea HF | Ω |
|  |  | RL | Resistenza di terminazione | Ω |
|  |  | Ud | Ampiezza dell'onda diretta / Ampiezza dell'onda riflessa | V |
|  |  | Ur |  |  |
|  |  | Pd | Potenza diretta / potenza riflessa | W |
|  |  | Pr |  |  |
|  |  | PL | Potenza a RL | W |
|  |  | ax | Attenuazione | dB |
|  |  | Umax | Tensione massima e minima sulla linea HF | V |
|  |  | Umin |  |  |

| Frequenza massima utilizzabile | fMUF≈fcsinα fopt=0,85∙fMUF | fMUF | Frequenza massima utilizzabile (maximal usable frequency) | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fc | Frequenza massima riflessa dalla ionosfera con incidenza verticale | Hz |
|  |  | fopt | Frequenza ottimale | Hz |
|  |  | α | Angolo d'irradiazione dell'antenna rispetto alla superficie terrestre | ° |

| Sensibilità dei sistemi di misurazione | EM=RiUi=1Ii | Ui | Tensione al sistema a fondoscala | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ii | Corrente attraverso il sistema a fondoscala | A |
|  |  | Ri | Resistenza interna | Ω |
|  |  | EM | Sensibilità in Ω/V | ΩV |

| Estensione del campo di misura Misuratore di tensione Misuratore di corrente | RV=U-UMIM=n-1UMIM RV=n-1RM RS=RM∙IMI-IM=RMn-1 | RV | Resistenza di perdita in serie | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Campo di misura dello strumento | V |
|  |  | IM | Corrente strumento a fondoscala | A |
|  |  | U | Nuovo campo di misura della tensione | V |
|  |  | RS | Resistenza shunt | Ω |
|  |  | RM | Resistenza interna dello strumento di misura | Ω |
|  |  | I | Nuovo campo di misura della corrente | A |

| Errore massimo relativo | FW=±G100∙WEWM | FW | Errore massimo relativo (in%) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WE | Valore di fondo scala | - |
|  |  | WM | Valore di lettura (valore effettivo) | - |
|  |  | G | Classe di precisione dello strumento di misura | - |

Tabella 1: Resistività elettrica ρ

| Materiale | Argento | Rame | Oro | Alluminio | Ferro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ in Ωmm2m a 20oC | 0,0159 | 0,0178 | 0,022 | 0,030 | 0,17 |

Tabella 2: Costante dielettrica relativa εr

| Materiale dielettrico/isolante | Aria (secca) | PE solido (polietilene) | Schiuma PE | PTFE (Teflon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| εr | 1,00059 | 2,29 | 1,5 | 2,0 |

Tabella 3: Costanti (fisiche)

| c0 | Velocità della luce nel vuoto | 299792458 | m∙s-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| e | Numero di Eulero | 2,71828 |  |
| ε0 | Costante dielettrica del vuoto 1μ0c02 | 8,85E-12 | A∙s∙V-1∙m-1 |
| k | Costante di Boltzmann | 1,38E-23 | J∙K-1=W∙s∙K-1 |
| μ0 | Costante magnetica del vuoto 4π107 | 1,26E-6 | H∙m-1 |
| π | Costante Pi | 3,14159 |  |
| T0 | Punto zero assoluto 0°K | -273,15 | °C |
| Z0 | Impedenza caratteristica nel vuoto μ0ε0=120π | 377 | Ω |

| Identificazione del valore tramite lettere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | femto | 10-15 |  | µ | micro | 10-6 |  | k | chilo | 103 |  | T | tera | 1012 |
| p | pico | 10-12 |  | m | milli | 10-3 |  | M | mega | 106 |  | P | peta | 1015 |
| n | nano | 10-9 |  | c | centi | 10-2 |  | G | giga | 109 |  |

| Livello |  |  |  | colori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | Rapporto di potenza | Rapporto di tensione |  | Colore di identificazione | Valore | Moltiplicatore | Tolleranza |
| -30 dB | 0,001 | 0,03 |  | Argento | - | 10-2 | ±10% |
| -20 dB | 0,01 | 0,1 |  | Oro | - | 10-1 | ±5% |
| -10 dB | 0,1 | 0,32 |  | nero | 0 | 10-0 | - |
| -6 dB | 0,25 | 0,5 |  | marrone | 1 | 101 | ±1% |
| -3 dB | 0,5 | 0,71 |  | rosso | 2 | 102 | ±2% |
| -1 dB | 0,8 | 0,89 |  | arancione | 3 | 103 | - |
| 0 dB | 1 | 1 |  | giallo | 4 | 104 | - |
| 1 dB | 1,26 | 1,12 |  | verde | 5 | 105 | ±0,5 |
| 3 dB | 2 | 1,41 |  | blu | 6 | 106 | ±0,25% |
| 6 dB | 4 | 2 |  | viola | 7 | 107 | ±0,1% |
| 10 dB | 10 | 3,16 |  | grigio | 8 | 108 | - |
| 20 dB | 100 | 10 |  | bianco | 9 | 109 | - |
| 30 dB | 1000 | 31,62 |  | nessuno | - | - | ±20% |

Diagramma di attenuazione dei cavi

Attenuazione di cavi coassiali comuni in

base alla frequenza operativa per una lunghezza di 100m.

Si prega di segnalare eventuali errori a kf-fk@bakom.admin.ch – Grazie

(Preferibilmente un file Word con “Revisione” attivato o un file pdf annotato).